Przedmiotem specyfikacji jest zakres działania oraz właściwości absorbera akustycznego z granulatu szklanego

Zastosowanie

- do wnętrz

- redukuje hałas i pogłos

- płyta sufitowa lub ścienna

Zadaniem absorbera jest pochłanianie dźwięku w pomieszczeniu, w którym będzie zastosowany oraz obniżenie czasu pogłosu zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06

Właściwości

- wysoki poziom pochłaniania dźwięku (zależny od wysokości podwieszenia, formatu oraz powłoki finalnej)

Wartości chłonności akustycznej absorbera zostały umieszczone w osobnym pliku.

- płyta podtynkowa z granulatu szklanego

- strona tylna pokryta włókniną PET o grubości 40 mm

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1: A2-s1, d0 (płyta z powłoką)

- mocna, stabilna konstrukcja

- do natychmiastowego montażu

- powłoka końcowa z materiału gładkiego, dekoracyjnego lub transparentnego akustycznie tynku natryskowego w dowolnym kolorze.

Informacje

- dodatkowy absorber włóknina  PET zamieszczony po stronie tylnej – wyjątkowe rozwiązanie pozwalające na absorpcję dźwięku, który nie napotka na absorber strony spodniej – właściwej.

- Właściwości pochłaniania dźwięku Modular 230 osiągane w niskich I średnich frekwencjach (125 Hz and 250 Hz), są dużo wyższe niż produktów wyglądających podobnie, ale wykonanych z włókien mineralnych w tych samych formatach. Jest to benefit dla pomieszczeń, w których istotna jest harmonia akustyczna w każdej częstotliwości, to znaczy, że nie będę nadmiernie akcentowane dźwięki wysokie kojarzone z hałasem ani dźwięki niskie (efekt buczenia).

- łatwy montaż z prefabrykowanych elementów według instrukcji

- wszystkie płyty sufitowe z zestawem zawiesi o regulowanej wysokości, składającym się z: 4 zawiesi z linki stalowej (długość linki: 2,5 m) i 4 kotew do betonu (6 x 30 M6/5), głębokość wierconego otworu: min. 40 mm, średnica nominalna wiertła: 6 mm

- zawiesia alternatywne na zapytanie

- zastosowanie jako element ścienny na zapytanie

- nie nadaje się do solanek i basenów

Format/Rozmiar

formaty standardowe: ok. długość x szerokość x 19 mm
1200 x 1200 mm
2400 x 800 mm
2400 x 1200 mm

R60: okrągły (promień = 600 mm)
wykonanie specjalne na zamówienie
maks. 2400 x 1200 mm
Wykończenie wybraną powłoką finalną
indywidualne wykonanie: otwory na specjalne zamówienie
wielokąty o prostych krawędziach, do 2400 x 1200 mm

StoSilent Modular 230 biały – formowanie krawędzi